주제 : 무선 공유기와 스마트폰의 연결과정을 접속하는 예를 들어서 설명하시오.

1. 물리 계층(신호의 동기화)
 데이터 통신은 특정 형태의 전송매체를 통한 두 장치간의 데이터 교환입니다. 무선 공유기의 전파를 통해 두 장치는 서로 통신할 수 있습니다. 이때 무선 공유기는 모든 방향으로 신호를 내보내는 전방향 안테나를 사용하는 라디오파를 통해 데이터를 전달합니다. 스마트폰에서는 NIC를 통해 무선 공유기에서 송출한 라디오파를 수신합니다. 즉 물리 계층에서는 두 장치간의 물리적인 회선이 연결되고 비트 단위의 데이터가 연결될 수 있는 통로가 형성됩니다.
2. 데이터 링크 계층(물리 주소 확인)
 스마트폰이 물리적 신호를 수신하게 되면 송신한 장치를 식별해야 합니다. 이때 사용하는 고유 번호가 MAC(물리 주소)입니다. 스마트폰과 공유기는 데이터의 앞부분에 헤더를 붙여 프레임 단위로 데이터를 주고 받습니다. 이 과정에서 캡슐화가 일어나며, 헤더에는 송수신 측의 MAC 정보가 포함됩니다. 또한 데이터 링크 계층은 무선 전송 중 발생할 수 있는 잡음이나 간섭으로 인한 데이터 깨짐을 방지하는 오류 제어를 통해 신뢰성 있는 데이터 전달 구조를 보장합니다.

3. 네트워크 계층(논리 주소 할당)
 물리적 연결만으로는 외부 인터넷과 통신할 수 없습니다. 서로 다른 네트워크를 연결하기 위해 논리적 주소인 IP주소가 필요합니다. 무선 공유기는 3계층 장비인 라우터의 기능을 수행하여 스마트폰에 IP 주소를 부여해 줍니다. 이 단계가 완료되면 스마트폰의 데이터는 패킷 단위로 캡슐화되어 전송됩니다. 이제 스마트폰은 WAN(외부 인터넷망)과 데이터를 패킷 단위로 주고받을 수 있는 상태가 됩니다.